附件1：

粮油保管员职业技能操作比赛项目内容和要求

感官判定粮食质量

一、基本原则

参赛选手根据《粮油保管员国家职业标准》中感官判断主要粮食质量的技能要求，在规定的时间内判定各类粮食的有关质量指标。比赛将从操作的规范性、熟练性和结果的精确性等方面考核选手。

（一）操作规范

采用感官判定粮食质量的正确方法，判断粮食样品的水分含量和杂质总量。

（二）操作熟练

在规定时间内完成比赛。

（三）结果准确

判定的每个结果误差均不能超过限定的范围，结果精度符合要求。

二、考核要求

（一）熟悉感官判断主要粮食质量的基本技能、过程及要求。

（二）按要求将样品倒出，并进行必要的处理。

（三）采用感官的方法对每个粮食样品的水分含量、杂质总量进行判定，并将结果填入“感官判定主要粮食质量结果记录表”，将判定后的样品倒回样品盒内。再进行下一个粮食样品的判定操作。

（四）完成操作并将所有样品收回，全部器具复位后，举手示意裁判员已完成比赛，在引导员的引领下统一退场。

（五）比赛时间：10分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封良好的样品盒 | 5L | 1个 |  |
| 2 | 各种粮食样品 | 4kg/个 | 9个 |  |
| 3 | 白瓷盘 | 300mm×500mm | 2个 |  |
| 4 | 毛刷 |  | 1支 |  |
| 5 | 废样桶 |  | 1只 |  |
| 6 | 台灯 | 40W | 1个 |  |
| 7 | 记录板 |  | 1个 |  |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的20%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前的准备 | 5分 | 打开日光灯 |
| 操作过程和粮食样品判定结果 | 9分 | 将样品倒入白瓷盘，用手混合样品 |
|  | 72分 | 感官判定粮食样品的水分含量和杂质总量，填写判定结果记录表 |
|  | 9分 | 将判定后的样品倒回样品盒内，复位 |
| 文明操作 | 3分 | 样品无撒落、废样品放入废品桶 |
|  | 2分 | 完成操作后，整理操作台 |

五、违规处理

测定时选手如出现损坏用具、样品撒落超过其总量的1/4以上、将不同样品混合、将样品带出赛场，延时操作和违规操作等任一情况时，此项目成绩均计为0分。

储粮害虫检查识别及虫粮等级判定

一、基本原则

参赛选手根据《粮油保管员国家职业标准》中储粮常见害虫检查识别及虫粮等级判定的操作要求，在规定的时间内完成对样品中害虫的筛检和识别。比赛将从操作的规范性、熟练性和结果的精确性等方面考核选手。

（一）操作规范

正确使用害虫选筛检查害虫，识别害虫种类并计算害虫密度，确定虫粮等级。

（二）操作熟练

将样品中的害虫筛出，在规定时间内完成种类识别、密度计算和虫粮等级判定的比赛内容。

（三）结果准确

害虫种类识别准确、害虫密度计算无误、虫粮等级确定正确。

二、考核要求

（一）正确选择和使用储粮害虫选筛, 将样品中的害虫筛出。

（二）准确识别储粮害虫种类并统计各种害虫数量。

（三）正确计算害虫密度及判断虫粮等级。

（四）操作结束后，要求所用仪器用具全部复位，并清理台面及样品，举手示意裁判员已完成比赛，在引导员的引领下统一退场。

（五）比赛时间：10分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储粮害虫 | 成虫、幼虫 | 若干 |  |
| 2 | 体视显微镜 | 180倍 | 1台 |  |
| 3 | 手持放大镜 | 10倍 | 1个 |  |
| 4 | 台灯 | 40W | 1个 |  |
| 5 | 害虫选筛 |  | 1套 |  |
| 6 | 镊子 | 10cm | 1只 |  |
| 7 | 粮食样品 | 1kg | 1份 |  |
| 8 | 白瓷盘 | 300mm×500mm | 2个 |  |
| 9 | 毛刷或毛笔 |  | 1只 |  |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的20%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前的准备 | 5分 | 打开台灯 |
|  |  | 检查及清理害虫选筛 |
|  |  | 安装害虫选筛 |
| 害虫选筛使用 | 20分 | 样品分次倒入选筛内 |
|  |  | 盖上选筛盖 |
|  |  | 害虫选筛的平面筛动 |
|  |  | 害虫选筛的回旋筛动 |
|  |  | 拍打害虫选筛 |
|  |  | 检查筛上粮食的害虫 |
|  |  | 检查筛下物中的害虫 |
| 识别与计数 | 50分 | 识别害虫并统计数量 |
| 综合判断 | 20分 | 计算害虫密度,确定虫粮等级 |
| 文明操作 | 5分 | 清理台面及样品 |

五、违规处理

比赛过程中，选手如出现损坏仪器、样品撒落数量超过1/4、将样品仪器等带出赛场、延时操作和违规操作等任一情况时，此项目成绩均计为0分。

使用奥氏气体分析仪检测粮堆气体浓度

一、基本原则

参赛选手根据《粮油保管员国家职业标准》中使用奥氏气体分析仪检测粮堆氧气和二氧化碳气体浓度的操作要求进行，在规定的时间内完成对模拟仓房内粮堆或粮堆内指定点气体浓度检测操作及结果计算。比赛将从操作的规范性、操作的熟练性和结果的精确性等方面考核选手。

（一）操作规范

正确使用奥氏气体分析仪。

（二）操作熟练

在规定时间内完成比赛。

（三）结果精确

气体分析结果的误差要求不超过限定的范围，结果精度符合要求。

二、考核要求

（一）连接奥氏气体分析仪与粮堆气体取样管。

（二）检查奥氏气体分析仪的气密性。

（三）取待测气体样品。

（四）使用奥氏气体分析仪检测粮堆内二氧化碳和氧气气体浓度，并重复检测一次。

（五）将原始数据按要求进行计算、处理，并将结果（小数点后保留1位）填入“粮堆气体浓度检测记录及数据处理表”中。

（六）操作结束，将比赛所用仪器恢复原状后，举手示意裁判员已完成比赛，在引导员的引领下统一离场。

（七）比赛时间：15分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥氏气体分析仪 | QF1901型 | 3套 | 已装有吸收液和水准液 |
| 2 | 仓房或模拟仓房 |  | 1栋 |  |
| 3 | 气体检测箱 | 安装在仓房上 | 1个 | 具有5个气体取样口 |
| 4 | 硅胶管 | 长度＞4m | 1根 |  |
| 5 | 工作台 | 1200mm×600mm×750mm | 1张 |  |
| 备注：《粮油保管员职业技能培训教程（第二版）》第397页上数第7行中“取580g氢氧化钾．．．．．．”，改为“取80g氢氧化钾．．．．．．”。 |  |  |  |  |

四、配分及得分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的30%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前提 | 12分 | 气体取样管与仪器连接正确、规范 |
|  |  | 仪器气密性检查正确、规范 |
| 操作过程 | 60分 | 取气体样品正确、规范 |
|  |  | 测二氧化碳浓度规范 |
|  |  | 测氧气浓度规范 |
| 操作结果 | 20分 | 重复误差小 |
|  |  | 准确性高 |
| 使用仪器 | 8分 | 熟练使用仪器、测定速度快 |
|  |  | 仪器、工作台恢复原状 |

五、违规处理

比赛过程中，选手如出现损坏气体分析仪、吸收液进入梳形管、食盐水进入梳形管、先测氧气、伪造数据、延时操作和违规操作等任一情况时，此项目成绩均计为0分。

储粮通风机风量测定

一、基本原则

参赛选手根据《粮油保管员国家职业标准》中储粮通风机风量测定的操作要求，在规定的时间内完成对轴流通风机指定管道断面动压测定操作、数据处理及风量计算。比赛将从操作的规范性、熟练性和结果的精确性等方面考核选手。

（一）操作规范

正确使用毕托管、U型压力计进行动压测定。

（二）操作熟练

在规定时间内完成比赛。

（三）结果准确

测定的每个原始数据误差要求不能超过限定的范围，平均动压值、平均风速和风量计算结果准确。

二、考核要求

（一）熟悉通风系统连接形式、通风机类型及基本参数。

（二）通风设备运行前的检查和启动。

（三）检查通风系统所有连接处的完好性和密封程度。

（四）根据通风管道的内径，在毕托管上标注测点位置。

（五）利用毕托管和U型压力计在指定管道断面逐点测定动压，并将测定结果填入“储粮通风机风量测定记录表”中。

（六）根据测得的动压数据，计算出平均动压值、平均风速和风量，并将计算过程及结果（小数点后保留2位）填入“储粮通风机风量测定记录表”中。

（七）完成测定、计算并将所用仪器设备全部复位后，举手示意裁判员已完成比赛，在引导员的引领下统一退场。

（八）比赛时间：15分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓房或模拟仓房 |  | 1栋 |  |
| 2 | 轴流通风机 | 功率≤4kw, 风量5000~12000m3, 全压500~1100Pa | 1台 |  |
| 3 | 测试管道 | 直径300mm~600mm； 长度＞4000mm | 1根 |  |
| 4 | 风机手册 |  | 1本 |  |
| 5 | U型压力计 | 内注红色液体 | 1套 |  |
| 6 | 毕托管 | 长度满足要求 | 1根 |  |
| 7 | 厚壁硅胶管 |  | 2根 |  |
| 8 | 卷尺 | 2m | 1把 |  |
| 9 | 胶带纸 | 宽幅 | 1卷 |  |
| 10 | 计算器 |  | 1个 |  |
| 11 | 记录笔 |  | 1支 |  |
| 12 | 记录板 |  | 1个 |  |
| 13 | 彩色记号笔 | 油性 | 1支 |  |
| 14 | 剪刀 |  | 1把 |  |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的30%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前的准备 | 25分 | 管道完好性检查方法正确 |
|  |  | 风机转向检查操作正确 |
|  |  | 风机启动操作规范 |
|  |  | 管道连接处密封程度检查方法正确 |
|  |  | 测定点位置标注正确 |
| 仪器使用 | 40分 | U型压力计使用规范 |
|  |  | 毕托管使用规范 |
|  |  | 测定过程完整 |
| 测定结果 | 31分 | 原始数据记录清晰、测定结果精确 |
|  |  | 平均动压计算正确 |
|  |  | 平均风速计算正确 |
|  |  | 风量计算正确 |
| 测定速度 | 4分 | 步骤完整、操作熟练、提前完成 |

五、违规处理

比赛过程中，选手如出现测定时未开机、损坏仪器、伪造数据、擅自将工具带出赛场、延时操作和违规操作等任一情况时，此项目成绩均计为0分。