附件2：

粮油质量检验员职业（粮油质检机构组）

技能操作比赛项目内容和要求

试样称量

一、基本原则

按照规定的称量方法，在比赛时间内称取符合要求的样品份数。从称量的规范性、准确性和操作熟练程度等方面考核选手技能。

二、考核要求

（一）大米：采用增量称量法，称取试样5g，精确至0.01g。

小麦粉：采用指定质量称量法，称取试样2g，精确至0.001g。

植物油：采用减量称量法，称取试样4.9g～5.1g，精确至0.01g。

（二）按规定的称量方法，采用合适的器皿和相应精度的天平，尽可能多的称取试样份数。称样量偏差不符合要求时,不计入称量份数。称量偏差要求：大米≤0.01g；小麦粉≤0.001g；植物油≤0.1g。

（三）比赛时间：18分钟。其中实验准备3分钟，大米、小麦粉、植物油3种样品的称量时间各5分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 百分之一 | 1台 | 洁净、性能完好 |
| 2 | 天平 | 千分之一 | 1台 | 洁净、性能完好 |
| 3 | 称量纸 | 5cm×5cm | 40张 | 洁净、无破损 |
| 4 | 滤纸 | Ф12.5cm | 40张 | 洁净、无破损 |
| 5 | 小烧杯 | 50mL | 15个 | 洁净、无破损 |
| 6 | 三角瓶 | 150mL | 10个 | 洁净、无破损 |
| 7 | 培养皿 | 50cm | 30个 | 洁净、无破损 |
| 8 | 玻璃棒 | 10cm | 1只 | 洁净、无破损 |
| 9 | 样品勺 | 中号 | 2个 | 洁净、无破损 |
| 10 | 计算器 | 普通 | 1个 | 功能正常 |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的30%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 操作前的准备 | 8分 | 清点用具，检查并正确调整天平 |
| 操作过程 | 20分 | 称量方法正确、规范 |
| 称量样品份数 | 60分 | 称取的符合要求的大米、小麦粉、植物油3种样品的份数 |
| 其他 | 12分 | 实验数据记录规范，文明操作（无样品洒漏，实验完成后清理仪器、台面） |

五、违规处理

（一）损坏天平及发生事故，本题计为0分。

（二）有伪造原始记录数据现象，本题计为0分。

0.1mol/L KOH标准溶液配制与标定

一、基本原则

根据《化学试剂标准滴定溶液的制备》（GB/T 601-2002）和试卷要求，在规定的时间内完成标准溶液的稀释配制和标定。从标准溶液稀释配制的准确性、标定的准确性与重复性、规范操作及熟练程度等多方面进行考核。

二、考核要求

（一）将0.5mol/L KOH储备溶液准确稀释配制成0.1mol/L KOH标准使用溶液。

（二）按《化学试剂标准滴定溶液的制备》（GB/T 601-2002）对0.1mol/L KOH标准使用溶液进行标定。

（三）使用统一提供的标准溶液及试剂，未提供的溶液比赛过程中临用现配。

（四）在规定时间内，完成操作、结果计算、标签填写以及所用器具归位、实验台面整理。提前完成者，给予适当加分。

（五）违章操作或发生事故，中止操作，该项目按0分计。

（六）不文明操作、不规范操作、测定结果出现偏差按评分细则扣分。

（七）比赛时间：40分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 感量为0.1mg | 1台 | 完好 |
| 2 | 容量瓶 | 250mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 3 | 单标线移液管 | 50mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 4 | 酸式滴定管 | 50mL,最小分度为0.05mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 5 | 碱式滴定管 | 50mL,最小分度为0.05mL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 6 | 烧杯 | 250mL | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 7 | 烧杯 | 500mL | 1只 | 收集废液 |
| 8 | 锥形瓶 | 250mL | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 9 | 量筒 | 50mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 10 | 聚乙烯试剂瓶 | 250mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 11 | 滴管 |  | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 12 | 小漏斗 | Φ20mm | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 13 | 铁架台 |  | 1只 | 完好 |
| 14 | 蝴蝶夹 |  | 1只 | 完好 |
| 15 | 移液管架 |  | 1只 | 完好 |
| 16 | 吸耳球 |  | 1只 | 完好 |
| 17 | 定性滤纸 | Φ50mm | 10张 | 洁净、干燥 |
| 18 | 细棉纱手套 |  | 1双 | 洁净、完好 |
| 19 | 标签纸 |  |  |  |
| 20 | 计算器 |  |  |  |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的30%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 标准溶液的 配制 | 26分 | 主要用（器）具的检查，移液和定容操作的规范性、准确性 |
| 标准溶液的 标定 | 70分 | 基准物称量和溶解、滴定操作的规范性、准确性，结果重复性及计算、表达的正确性 |
| 文明操作 | 4分 | 台面整洁、无洒漏、废液放入指定废液杯、天平复位、关闭电源等 |

五、违规处理

（一）损坏玻璃器皿，每件扣10分。

（二）严重违章操作损坏仪器设备、被判定为事故，本题按0分计。

（三）有伪造原始记录数据现象，本题按0分计。

粮食样品中磷化物残留量的测定

一、基本原则

参赛选手应按照《粮食卫生标准的分析方法》（GB/T 5009.36）的规定，在规定时间内完成对所提供样品的磷化物残留量的定量测定。比赛将从实验装置的装配、蒸馏吸收操作、分光光度计使用、结果准确性等方面考核选手。

二、考核要求

（一）合理安排实验。

（二）检查所需仪器设备是否齐备、完好。

（三）使用统一提供的标准溶液及试剂，未提供的溶液比赛过程中临用现配。

（四）以空气代替CO2作为蒸馏时用载气。

（五）完成粮食样品中磷化物残留量测定全过程。

（六）仅作单试验，不作空白（空白值记为0）。

（七）在记录表上如实填写原始记录并进行数据处理。

（八）记录规范，计算正确，结果表达准确。

（九）实验完毕后，仪器设备归位，所用玻璃仪器放入水池。

（十）比赛时间：70分钟。

三、仪器设备

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天 平 | 感量0.01g | 1台 |  |
| 2 | 分光光度计 |  | 1台 | 附3cm比色皿4只 |
| 3 | 电 炉 | 1kw | 1只 |  |
| 4 | 水浴铜锅 | 1000mL | 1只 |  |
| 5 | 洗气瓶 | 250mL | 2只 | 洁净、完好 |
| 6 | 气体吸收管 |  | 3只 | 洁净、完好 |
| 7 | 三颈瓶 |  | 1只 | 配长、短导气管各一支 |
| 8 | 分液漏斗 | 125mL | 1只 | 预先装好与三颈瓶和气体发生瓶配套的橡皮塞 |

四、配分及评分要点

本项目满分100分，占选手技能操作比赛总分的40%。

| 项目 | 配分 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 实验操作 | 40分 | 实验装置连接完整、正确，蒸馏、吸收、显色、比色操作正确、规范 |
| 标准曲线 | 20分 | 标准曲线相关性 |
| 测定结果 | 40分 | 原始记录规范、正确，结果准确 |

五、违规处理

发生下列情况，本题计0分:

（一）损坏进样器、气相色谱仪等仪器设备及发生事故。

（二）有伪造原始记录数据现象。